Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Fastighetsskötsel byggnader

Förslag till nytt anbud 2010-05-25. (Tillsyn 1ggr/vecka)

Reviderad 2 juni 2010

##### Brf Sparfvenfelt

2010-06-02

Beskrivning av tekniskt administrativa Arbetsuppgifter

Innehåll

A0	ALLMÄNT

A0.2	Tillhandahållanden och andra övergripande frågor

A5	BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESGÄSTER

A5.2	Felanmälan

A6	REGISTER OCH ARKIV

A6.1	Arkiv

A6.2	Nyckelhantering

A7	TEKNISK PLANERING, UPPHANDLING OCH GENOMFÖRANDE

A7.1	Drift

A9	ÖVRIGT

A9.1	Sammanträden

Denna beskrivning är upprättad i enlighet med Aff- Avtal för fastighetsförvaltning.

A0	ALLMÄNT

A0.2	Tillhandahållanden och andra övergripande frågor

A0.23	HANDLINGAR

B tillhandahåller följande handlingar i den mån de finns:

Ritningar och beskrivningar

Lägenhets- och lokalregister

Förteckning över mätare som ska avläsas

Drift- och underhållsinstruktioner

Gällande garantiförbindelser från leverantörer

Gällande produktansvarsförbindelser från leverantörer

A5	BOSTADSRÄTTSHAVARE / HYRESGÄSTER

A5.2	Kontakter med bostadsrättshavare/hyresgäster

A5.21	Felanmälan m.m.

A5.211	Felanmälan under normal arbetstid

E tillhandahåller bemannad telefonmottagning måndag-fredag 08.00-16.00. Övriga tider mottas felanmälan på telefonsvarare eller mail.
Vid felrapportering agerar E enligt instruktion.

A5.212	Felanmälan utanför normal arbetstid

E tillhandahåller aktuella uppgifter om vart hyresgästerna / bostadsrättshavarna skall vända sig vid akuta fel som inträffar utanför E:s normala arbetstid.

A5.22	INFORMATION

A5.221	Våningsregister och namnskyltar på dörrar

E uppdaterar våningsregister och namnskyltar på brevinkast när boende blivit godkänd i förening.

A6	REGISTER OCH ARKIV

A6.1	Arkiv

A6.11	FÖRVARING AV HANDLINGAR

E tar emot och förvarar handlingar för drift och underhåll.

Handlingar förvaras betryggande.

A6.2	Nyckelhantering

E tillhandahålls mot kvittens nycklar till samtliga driftutrymmen och gemensamma utrymmen.

Utkvitterade nycklar får inte vara märkta så att tillhörigheten kan tolkas av obehörig.

A7	TEKNISK PLANERING, UPPHANDLING OCH GENOMFÖRANDE

A7.1	Drift

A7.12	DRIFTSTATISTIK, -RAPPORTER

A7.122	Mätaravläsning

E avläser mätare för värmeförbrukning, el och vatten den sista vardagen i månaden. Antal mätare som skall avläsas redovisas av B.

A7.3	Jourtjänst, beredskap m.m.

E tillhandahåller beredskap som säkerställer att akut underhåll i förvaltningsobjekten kan utföras utanför normal arbetstid.

Vid utryckning utgår särskild ersättning.

A9	ÖVRIGT

A9.1	Sammanträden

A9.12	DELTAGANDE I SAMMANTRÄDEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

E närvarar på begäran och mot särskild ersättning vid föreningens styrelsemöten.

T	TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I FASTIGHETSFÖRVALTNING

Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 99 ingående 
i Aff  Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument.

Förkortningar

Exempel på text:

B	Beställaren

E	Entreprenören

UE	Underentreprenör

SE	Sidoentreprenör

Övergripande krav för entreprenaden

Åtgärdskrav

Tillsyn

E skall utöva tillsyn av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i denna beskrivning

Tillsyn skall utföras en gång per vecka där inte annat anges.

Tillsyn omfattar också rapportering till B vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadarbetenas genomförande, även om dessa förhållanden eller dess orsaker inte ingår i entreprenaden

Skadegörelse

Åtgärdande av skador orsakade av skadegörelse ingår inte i det fasta arvodet.

E skall anmäla när skadegörelse förekommit. B bestämmer omfattning av åtgärd och vem som skall åtgärda denna.

Klotter hänförs till skadegörelse. Anmälan skall ske till B i varje enskilt fall. B skall godkänna omfattning av åtgärd innan åtgärd vidtages.

T0	ALLMÄNT

Den som disponerar ett utrymme för fastighetsförvaltning svarar också för tillsyn och skötsel av detta

T1	TOMT

T1.3	Fast utrustning på tomt

Tillsyn och skötsel

Kontroll av belysning.

Löpande underhåll

Ljuskällor och säkringar byts vid behov vid tillsynstillfället.

T2	BYGGNAD UTVÄNDIGT

T2.1	Yttertak, skärmtak o d

T2.11	Yttertak

Tillsyn

Tillsyn skall göras 1 gång per år.

T2.12	Takavvattning

Tillsyn och skötsel

Stuprör och lövfångare vid marknivå kontrolleras varje vår och höst. Lövfångare rensas vid behov.

T2.13	Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning

Tillsyn

Stegar, gångbryggor och övriga säkerhetsutrustningar på fasader och tak kontrolleras 1 gång per år med avseende på säkerhet och rostskador.

T2.14	Skorstenar, ventilationshuvar

Tillsyn och skötsel

Huvar kontrolleras 1 gång per år med avseende på säkerhet och rostskador.

T2.15	Takluckor

Tillsyn

Takluckor kontrolleras 1 gång per år med avseende på säkerhet och rostskador.

T2.241	Entrépartier, -dörrar

Skötsel

Funktionskontroll skall göras.

Skötsel

Smörjning samt enklare justering i samband med tillsyn.

T3	BYGGNAD INVÄNDIGT

T3.1	Driftutrymmen

Städning av driftutrymmen ingår i entreprenaden och utförs 2 ggr/ år.

(Avser VVS-, el- och abonnentcentral).

T3.2	Gemensamma utrymmen

T3.22	Tvättstugor

Tillsyn

Tillsyn av ordning och säkerhet skall utföras.

T4	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

T4.6	Värmesystem i byggnad

T4.626	Apparater i undercentral för värme

Tillsyn och skötsel

Primärsida

Värmebärartemperatur i tillopps- och returledningar skall kontrolleras och dokumenteras.

Styr- och reglerfunktionerna skall kontrolleras och justeras 2 gånger per år under värmesäsongen. Samtliga funktioner inklusive larm- och driftindikeringar skall provas.

Läckage från avstängningsventiler skall kontrolleras.

Sekundärsida

Styr- och reglerfunktionerna skall kontrolleras två gånger per månad. Samtliga funktioner inklusive larm- och driftindikeringar skall provas.

Cirkulationspumpar för värmevatten skall kontrolleras med avseende på funktion, täthet i packbox och lagerljud.

Dubbelpumpar skall skiftas 1 gång per månad

T5	ELSYSTEM

T5.112	Lågspänningssystem för eldistribution

Tillsyn och skötsel

Årligen kontrolleras att:

Kapslingar på centraler, apparatskåp och övriga kapslade elapparater ej är skadade eller otäta.

Tätningar och blindproppar ej saknas, samt att gångjärn och låsanordningar är hela.

Reservsäkringar finns, påfylls vid behov.

Felavhjälpande underhåll

Utlösta säkringar skall bytas eller återställas efter rapporterat fel och omgående där felet konstateras i samband med tillsyn eller skötsel.

T5.12	Belysningssystem

Tillsyn

Ljuskällor skall kontrolleras.

Skötsel

Ljuskällor skall bytas i samband med tillsyn eller inom angiven tid efter felanmälan.

T6	TELE- OCH DATASYSTEM

T6.13	System för entré- och passerkontroll

Skötsel

Kodlås skall förses med ny kod var 12:e månad. I samband med bytet skall berörda brukare informeras.